For each family i ───────────────────────────────── S_raw_i = S_net × share_i ← raw zone allocated to the family = 702 × 0.30 = 210.6 m² (e.g. pallets 30%) S_fp_i = S_raw_i × eff_i ← rack footprint after deducting aisles = 210.6 × 0.45 = 94.8 m² (eff_pallet = 45%) ── Conversion S_fp → capacity (by type) ────────────── Pallet racks : N_pos = S_fp / a_pos × N_lev = 94.8 / 1.1925 × 3 = 238 positions Shelving : ML_sol = S_fp / she_D = 70.2 / 0.50 = 140.4 m linéaires Cantilever : ML = S_fp / (2 × can_a) = 12.3 / 1.60 = 7.7 m linéaires Floor storage : places = S_fp / (flo_W × flo_D) = 45.6 / 4.00 = 11.4 places Dédié/Répar : zone = S_fp (m²) ── Applying growth margin ──────────────────────────── Rec. installé = CEILING ( capacité_brute × (1 + k_gr), granulométrie ) ex. : CEILING ( 238 × 1.10, 1 ) = 262 positions Rounding: 1 for positions and places · 0.5 for ML (rounded to nearest half-metre)

Oui. Je te l’explique pas à pas, avec le sens physique de chaque ligne.

L’idée générale est :

on part de la surface nette de stockage du magasin,
on la répartit entre les familles de pièces,
puis on convertit chaque part en surface réellement occupable par les racks,
puis en capacité de stockage.

1) Point de départ : S_net

S_net = surface nette de stockage

C’est la surface du store disponible pour stocker, après avoir retiré :

- réception

- quarantaine

- staging

- bureau

- circulation annexe

- autres zones non-stockage

Exemple

Tu as :

S_net = 702 m²

Cela veut dire :

dans ton magasin, il reste 702 m² réellement affectables aux différentes familles de stockage.

2) Répartition par famille : S_raw_i = S_net × share_i

Sens

Pour chaque famille i :

- palettes

- shelving

- cantilever

- floor storage

- dédié

- réparables

on prend un pourcentage de répartition.

Formule

S_raw_i = S_net × share_i

Signification

- S_raw_i = surface brute affectée à cette famille

- share_i = pourcentage de la famille dans le stockage total

Exemple palettes

Si :

- S_net = 702 m²

- part palettes = 30 % = 0.30

alors :

S_raw_pallet = 702 × 0.30 = 210.6 m²

Interprétation

Cela veut dire :

sur les 702 m² nets, on réserve 210,6 m² bruts à la famille palettes.

Pourquoi on dit bruts ?
Parce qu’à ce stade, cette surface comprend encore indirectement :

- allées internes à cette zone,

- dégagements,

- accès,

- pertes géométriques.

Donc ce n’est pas encore la surface réellement couverte par les racks eux-mêmes.

3) Passage à l’emprise rack : S_fp_i = S_raw_i × eff_i

Ici fp veut dire footprint.

Sens

On applique un coefficient d’efficacité pour transformer la zone brute en emprise effective des équipements de stockage.

Formule

S_fp_i = S_raw_i × eff_i

Signification

- S_fp_i = surface d’emprise des racks / equipment footprint

- eff_i = coefficient d’efficacité de la zone

Exemple palettes

Tu as :

- S_raw_pallet = 210.6 m²

- eff_pallet = 45 % = 0.45

Alors :

S_fp_pallet = 210.6 × 0.45 = 94.8 m²

Interprétation physique

Cela veut dire :

dans les 210,6 m² de zone palettes brute, seulement 94,8 m² deviennent réellement de la surface occupée par les racks palettes.

Le reste, soit :

210.6 - 94.8 = 115.8 m²

correspond indirectement à :

- allées chariots,

- espaces de manœuvre,

- dégagements,

- sécurité,

- pertes d’implantation.

4) Pourquoi on parle de “rack footprint after deducting aisles”

Parce qu’on retire l’effet des allées.

Si tu as une zone palettes de 210,6 m², tu ne peux pas la remplir à 100 % de racks.
Il faut des allées pour :

- déposer et retirer les palettes,

- circuler,

- manutentionner.

Donc :

- S_raw_i = zone affectée

- S_fp_i = vraie emprise cumulée des racks/modules dans cette zone

C’est cette surface S_fp_i qui sert ensuite à calculer la capacité.

5) Conversion S_fp → capacity

Une fois qu’on connaît l’emprise rack disponible, on la transforme en capacité.

La conversion dépend du type de stockage.

6) Cas 1 — Pallet racks

Formule

N_pos = S_fp / a_pos × N_lev

Signification

- N_pos = nombre de positions palettes

- S_fp = emprise au sol cumulée des racks palettes

- a_pos = surface au sol nécessaire pour une position palette au sol

- N_lev = nombre de niveaux

Exemple

Tu as :

- S_fp = 94.8 m²

- a_pos = 1.1925 m²

- N_lev = 3

Alors :

N_pos = 94.8 / 1.1925 × 3 = 238 positions

Décomposition

Étape 1

94.8 / 1.1925 = 79.5

Cela donne environ :

79,5 positions au sol équivalentes

Étape 2

Comme il y a 3 niveaux :

79.5 × 3 = 238.5

Donc environ :

238 positions palettes

Interprétation

Cela veut dire :

l’emprise rack palettes disponible permet d’installer environ 238 positions palettes au total sur 3 niveaux.

7) Cas 2 — Shelving

Formule

ML_sol = S_fp / she_D

Signification

- ML_sol = mètres linéaires au sol d’étagères

- S_fp = emprise étagères

- she_D = profondeur d’une étagère

Exemple

Tu as :

- S_fp = 70.2 m²

- she_D = 0.50 m

Alors :

ML_sol = 70.2 / 0.50 = 140.4 m linéaires

Pourquoi ça marche ?

Parce que :

surface = longueur × profondeur

Donc :

longueur = surface / profondeur

Interprétation

Cela veut dire :

avec 70,2 m² d’emprise étagères et une profondeur de 0,50 m, tu peux installer 140,4 m linéaires d’étagères au sol.

Attention :
ce sont des mètres linéaires au sol, pas encore le linéaire développé sur plusieurs niveaux.

Si tu as 6 niveaux, le linéaire développé serait :

140.4 × 6 = 842.4 ml développés

8) Cas 3 — Cantilever

Formule

ML = S_fp / (2 × can_a)

Signification

- ML = mètres linéaires de cantilever

- S_fp = emprise au sol du cantilever

- can_a = longueur/profondeur d’un bras

- 2 × can_a = module double face ou hypothèse d’occupation bilatérale

Exemple

Tu as :

- S_fp = 12.3 m²

- 2 × can_a = 1.60 m

Alors :

ML = 12.3 / 1.60 = 7.7 m linéaires

Interprétation

Cela veut dire :

cette emprise permet d’installer environ 7,7 m linéaires de cantilever.

Le facteur 2 × can_a vient souvent d’une hypothèse de rack cantilever double face ou d’un encombrement total incluant les deux côtés.

9) Cas 4 — Floor storage

Formule

places = S_fp / (flo_W × flo_D)

Signification

- places = nombre de places au sol

- flo_W = largeur d’une place standard

- flo_D = profondeur d’une place standard

Exemple

Tu as :

- S_fp = 45.6 m²

- flo_W × flo_D = 4.00 m²

Alors :

places = 45.6 / 4.00 = 11.4 places

Interprétation

Cela veut dire :

l’emprise disponible permet d’aménager environ 11,4 places de stockage au sol standard.

En pratique, tu arrondiras à :

- 11 places si tu veux rester conservatif

- ou plus souvent 12 places si tu dimensionnes à installer

10) Cas 5 — Dédié / Réparables

Formule

zone = S_fp

Signification

Là, on ne convertit pas directement en positions ou en mètres linéaires.

Pourquoi ?
Parce que ces zones sont souvent :

- spéciales,

- hétérogènes,

- à définir au cas par cas.

Donc on garde simplement :

la surface dédiée à réserver

Interprétation

Si S_fp = 18 m², cela veut dire :

il faut réserver 18 m² à cette zone spécifique.

11) Applying growth margin

Après avoir calculé la capacité brute, on ajoute une marge de croissance.

Formule

Rec. installé = CEILING ( capacité_brute × (1 + k_gr), granulométrie )

Signification

- capacité_brute = résultat mathématique obtenu

- k_gr = growth margin, par exemple 10 %

- CEILING = arrondi au supérieur

- granulométrie = pas d’arrondi souhaité

Exemple palettes

Tu as :

- capacité brute = 238

- marge croissance = 10 % = 0.10

Alors :

238 × 1.10 = 261.8

Puis :

CEILING(261.8, 1) = 262

Interprétation

Cela veut dire :

même si le besoin brut est de 238 positions, on recommande d’installer 262 positions pour garder une marge projet et absorber l’évolution.

12) Sens de “granularity”

La granularity indique comment on arrondit.

Pour positions et places

Arrondi à 1

262.3 → 263
11.4 → 12

Pour mètres linéaires

Arrondi à 0.5 m

7.7 → 8.0
7.2 → 7.5

Pourquoi ?
Parce que :

- pour des positions palettes, on raisonne en nombre entier

- pour du linéaire, un demi-mètre peut encore avoir du sens

13) Vue complète de la logique

Voici la chaîne complète :

Étape A — Surface nette magasin

S_net = surface nette disponible pour stocker

Étape B — Répartition par famille

S_raw_i = S_net × share_i

Étape C — Conversion en emprise d’équipement

S_fp_i = S_raw_i × eff_i

Étape D — Conversion en capacité brute

Selon le type :

- palettes → positions

- shelving → mètres linéaires

- cantilever → mètres linéaires

- floor → places

- dédié → m²

Étape E — Ajout de la marge croissance

Installed = brute × (1 + growth)

Étape F — Arrondi

Installed rounded = CEILING(...)

14) Interprétation métier simple

Le plus important est de comprendre ça :

S_raw_i

= la part de surface affectée à une famille

S_fp_i

= la part réellement occupable par les équipements

capacité brute

= ce que cette emprise permet de stocker

capacité installée recommandée

= ce qu’il faut prévoir dans le projet après marge

15) Résumé ultra simple avec ton exemple palettes

Données

- S_net = 702

- share_pallet = 30 %

- eff_pallet = 45 %

- a_pos = 1.1925

- N_lev = 3

- k_gr = 10 %

Calcul

S_raw = 702 × 0.30 = 210.6 m²
S_fp = 210.6 × 0.45 = 94.8 m²
N_pos_brut = 94.8 / 1.1925 × 3 = 238
N_pos_installé = 238 × 1.10 = 261.8
N_pos_final = 262

Lecture métier

On attribue 210,6 m² bruts à la zone palettes.
Après prise en compte des allées et pertes d’implantation, il reste 94,8 m² d’emprise rack.
Cette emprise permet environ 238 positions palettes brutes sur 3 niveaux.
Avec 10 % de marge, on recommande d’installer 262 positions palettes.

16) Le point qui trouble souvent

Le point le plus déroutant est souvent celui-ci :

pourquoi on part d’une surface, puis on la “réduit”, puis on la reconvertit en capacité ?

La réponse est :

- la surface brute de zone inclut trop de choses

- il faut isoler la surface effectivement occupée par les équipements

- ensuite seulement on peut calculer combien ces équipements peuvent stocker

Si tu veux, je peux maintenant te faire un schéma visuel très simple avec des blocs :
S_net → S_raw → S_fp → Capacity → Installed capacity.

── Bay dimensions ──────────────────────────────────── bay_W = 2×pal_w + 2×clr_s + clr_b ← total width, 2 pallets side by side = 2×1.20 + 2×0.075 + 0.10 = 2.65 m bay_D = pal_d + clr_d ← rack depth (pallet + tolerance) = 0.80 + 0.10 = 0.90 m a_pos = bay_W × bay_D / pal_bay ← footprint per pallet position (m²/pos) = 2.65 × 0.90 / 2 = 1.1925 m²/pos ── Level count calculation (auto from H_useful) ────── h_lev = pal_h + clr_v ← height per level (load + clearance) = 1.20 + 0.20 = 1.40 m N_lev = INT( (H_useful − clr_bt − clr_tp) / h_lev ) = INT( (6.00 − 0.15 − 0.30) / 1.40 ) = INT( 3.96 ) = 3 niveaux h_frame = clr_bt + N_lev × h_lev + clr_tp ← vérification vs H_useful = 0.15 + 3×1.40 + 0.30 = 4.65 m (must be ≤ H_useful)

Oui.
Ce bloc explique comment on dimensionne une travée palette standard et combien de niveaux on peut mettre en hauteur.

Je te le détaille ligne par ligne, avec le sens physique.

1) Bay dimensions = dimensions d’une travée

Ici, bay = une travée de rack palettes.

Dans ton modèle, une travée contient :

- 2 palettes côte à côte par niveau

Donc il faut définir :

- sa largeur bay_W

- sa profondeur bay_D

2) Largeur de travée : bay_W

Formule

bay_W = 2×pal_w + 2×clr_s + clr_b

Signification des termes

- pal_w = largeur palette prise dans le sens horizontal de la travée

- clr_s = jeu latéral sur chaque côté

- clr_b = jeu entre les deux palettes

Donc la formule veut dire :

largeur de travée
= largeur de 2 palettes

- jeu à gauche

- jeu à droite

- jeu entre les 2 palettes

Exemple

Tu as :

- pal_w = 1.20 m

- clr_s = 0.075 m

- clr_b = 0.10 m

Donc :

bay_W = 2×1.20 + 2×0.075 + 0.10
      = 2.40 + 0.15 + 0.10
      = 2.65 m

Interprétation visuelle

Imagine la vue de face d’un niveau de rack :

| 0.075 | palette 1 | 0.10 | palette 2 | 0.075 |

Donc :

- palette 1 = 1.20 m

- palette 2 = 1.20 m

- jeux latéraux = 7.5 cm de chaque côté

- jeu central = 10 cm

Total = 2.65 m

Pourquoi on ajoute ces jeux ?

Parce qu’on ne peut pas coller les palettes :

- il faut de la tolérance pour la manutention,

- il faut éviter les frottements,

- il faut compenser les petites erreurs de dépose,

- il faut de la sécurité.

Donc 2 palettes de 1.20 m ne donnent pas une travée de 2.40 m, mais une travée plus large.

3) Profondeur de travée : bay_D

Formule

bay_D = pal_d + clr_d

Signification

- pal_d = profondeur palette

- clr_d = jeu de profondeur / tolérance

Cela veut dire :

profondeur du rack
= profondeur palette

- marge de sécurité / tolérance

Exemple

Tu as :

- pal_d = 0.80 m

- clr_d = 0.10 m

Donc :

bay_D = 0.80 + 0.10 = 0.90 m

Interprétation

Cela veut dire :

pour une palette de 80 cm de profondeur, on prend une profondeur de rack d’environ 90 cm.

Pourquoi ?
Parce qu’on veut :

- un léger débord ou jeu,

- éviter un rack trop serré,

- garder une tolérance d’exploitation.

4) Surface par position palette : a_pos

Formule

a_pos = bay_W × bay_D / pal_bay

Signification

- bay_W × bay_D = emprise au sol totale de la travée

- pal_bay = nombre de palettes par niveau dans la travée

Dans ton cas :

- pal_bay = 2

Donc la formule veut dire :

surface d’emprise d’une travée
divisée par le nombre de positions palettes sur un niveau
= emprise au sol par position palette

Exemple

Tu as :

- bay_W = 2.65 m

- bay_D = 0.90 m

- pal_bay = 2

Donc :

a_pos = 2.65 × 0.90 / 2
      = 2.385 / 2
      = 1.1925 m²/pos

Interprétation

Cela veut dire :

une position palette “consomme” environ 1.1925 m² d’emprise au sol, sur un niveau.

C’est cette valeur qui est utilisée plus tard pour calculer combien de positions palettes on peut installer dans une emprise donnée.

5) Pourquoi on divise par 2 ?

Parce qu’une travée contient :

- 2 positions palettes par niveau

Donc si toute la travée fait 2.385 m² au sol, chaque position palette correspond à la moitié :

2.385 / 2 = 1.1925

6) Level count = nombre de niveaux

Maintenant on passe à la hauteur.

On cherche :

avec une hauteur utile donnée dans le bâtiment, combien de niveaux palettes peut-on empiler ?

7) Hauteur par niveau : h_lev

Formule

h_lev = pal_h + clr_v

Signification

- pal_h = hauteur de la palette chargée

- clr_v = jeu vertical entre la charge et le niveau supérieur

Donc :

hauteur nécessaire pour un niveau
= hauteur réelle de la charge

- marge de dégagement vertical

Exemple

Tu as :

- pal_h = 1.20 m

- clr_v = 0.20 m

Donc :

h_lev = 1.20 + 0.20 = 1.40 m

Interprétation

Cela veut dire :

chaque niveau a besoin de 1.40 m de hauteur pour accueillir la palette et permettre la manutention.

8) Pourquoi on ajoute un jeu vertical ?

Parce qu’il faut :

- déposer la palette sans toucher le niveau au-dessus,

- compenser les tolérances,

- laisser un espace d’exploitation.

Donc si ta charge fait 1.20 m, tu ne peux pas prévoir un niveau de 1.20 m pile.

9) Calcul du nombre de niveaux : N_lev

Formule

N_lev = INT( (H_useful − clr_bt − clr_tp) / h_lev )

Signification des termes

- H_useful = hauteur utile disponible dans le bâtiment

- clr_bt = marge basse

- clr_tp = marge haute

- h_lev = hauteur nécessaire par niveau

- INT(...) = on prend la partie entière inférieure

Donc la formule veut dire :

on retire la marge basse et la marge haute de la hauteur utile,
puis on regarde combien de niveaux complets on peut faire,
en arrondissant à l’entier inférieur.

Exemple

Tu as :

- H_useful = 6.00 m

- clr_bt = 0.15 m

- clr_tp = 0.30 m

- h_lev = 1.40 m

Donc :

N_lev = INT( (6.00 − 0.15 − 0.30) / 1.40 )
      = INT( 5.55 / 1.40 )
      = INT( 3.96 )
      = 3

Interprétation

Cela veut dire :

dans 6 m de hauteur utile, après avoir laissé les marges basse et haute, on peut mettre 3 niveaux complets.

10) Pourquoi INT(3.96) = 3 et pas 4 ?

Parce qu’on ne peut pas installer 3,96 niveaux.

Il faut un nombre entier de niveaux.
Et comme 4 niveaux dépasseraient la hauteur disponible, on retient :

3 niveaux

C’est une règle de sécurité et de réalisme.

11) Hauteur réelle de la travée : h_frame

Formule

h_frame = clr_bt + N_lev × h_lev + clr_tp

Signification

- marge basse

- plus nombre de niveaux × hauteur par niveau

- plus marge haute

Cela permet de vérifier que la travée rentre bien dans la hauteur utile.

Exemple

Tu as :

- clr_bt = 0.15

- N_lev = 3

- h_lev = 1.40

- clr_tp = 0.30

Donc :

h_frame = 0.15 + 3×1.40 + 0.30
        = 0.15 + 4.20 + 0.30
        = 4.65 m

Interprétation

Cela veut dire :

la travée palettes complète a besoin d’environ 4.65 m de hauteur.

Comme :

4.65 m < 6.00 m

alors la configuration est acceptable.

12) Pourquoi vérifier h_frame ≤ H_useful ?

Parce qu’il ne suffit pas que le calcul théorique donne 3 niveaux.
Il faut aussi vérifier que la travée complète :

- rentre physiquement dans le bâtiment,

- laisse la marge basse,

- laisse la marge haute,

- reste compatible avec l’exploitation.

Donc cette formule est une vérification de cohérence.

13) Résumé physique très simple

En largeur

Tu mets :

- 2 palettes côte à côte

- avec des jeux latéraux

- et un jeu central

→ cela donne bay_W

En profondeur

Tu prends :

- la profondeur palette

- plus une tolérance

→ cela donne bay_D

En hauteur

Tu prends :

- la hauteur palette chargée

- plus un jeu vertical par niveau

- plus une marge basse

- plus une marge haute

→ cela donne le nombre de niveaux et la hauteur de travée

14) Lecture métier du bloc complet

Avec tes hypothèses :

- une travée palette standard fait environ :

  - 2.65 m de large

  - 0.90 m de profondeur

- chaque position palette correspond à :

  - 1.1925 m²/position

- avec 6 m de hauteur utile :

  - tu peux installer 3 niveaux

- la hauteur de rack résultante est :

  - 4.65 m

Donc ton module standard est quelque chose comme :

1 travée palettes = 2 palettes par niveau × 3 niveaux = 6 positions,
avec une géométrie de 2.65 × 0.90 × 4.65 m

15) Pourquoi c’est utile dans ton fichier

Parce que ce bloc relie :

- le vocabulaire logistique

- la géométrie réelle d’une travée

- le calcul de capacité

Il te permet ensuite de convertir :

- une capacité demandée en positions palettes

- en nombre de travées réelles

- avec leurs dimensions.

16) Petit piège à connaître

Le choix de pal_w = 1.20 et pal_d = 0.80 suppose une certaine orientation de la palette.
Si tu inverses l’orientation :

- la largeur de travée change,

- la profondeur de rack change,

- donc a_pos change aussi.

Donc ces résultats sont valables pour l’orientation choisie dans le modèle, pas comme vérité universelle.

17) Résumé ultra court

Ce bloc te dit :

- combien mesure une travée palettes

- combien de palettes elle contient par niveau

- combien de niveaux tu peux mettre

- quelle surface au sol correspond à une position palette

Si tu veux, je peux te faire un petit schéma ASCII très simple :

- vue de face pour expliquer bay_W

- vue de côté pour expliquer bay_D

- vue en élévation pour expliquer N_lev et h_frame.

Example: pallet rack zone, eff_pal = 0.45 S_fp = S_raw × eff_pal = 210.6 × 0.45 = 94.8 m² The raw zone is 210.6 m². Of these 210.6 m²: · 94.8 m² are occupied by racks (actual footprint) · 115.8 m² sont les aisles de manutention (= 55% de la zone) Typical values par type de stockage : eff_pal = 0.45 ← aisles chariot élévateur larges (3-3.5m) eff_she = 0.50 ← aisles piéton plus étroites (0.8-1.0m) eff_can = 0.35 ← aisles larges pour grue/pont, items longs eff_flo = 0.65 ← demarcated places, direct circulation

Oui, ce passage veut dire exactement ça : eff est un coefficient d’emprise utile.

Il répond à la question :

sur la zone brute attribuée à une famille de stockage,
quelle part devient réellement occupée par les équipements ou les places de stockage ?

Le reste correspond surtout aux :

- allées,

- dégagements,

- accès,

- manœuvres,

- vides d’exploitation.

1) Ton exemple palettes

Tu as :

- S_raw = 210.6 m²

- eff_pal = 0.45

Donc :

S_fp = S_raw × eff_pal = 210.6 × 0.45 = 94.8 m²

Comment le lire

Cela veut dire :

- 210.6 m² = surface brute allouée à la zone palettes

- 94.8 m² = surface réellement occupée par les racks palettes

- le reste = surface non occupée par les racks, principalement pour circulation et manutention

Le reste vaut :

210.6 - 94.8 = 115.8 m²

Donc :

- 94.8 m² = rack footprint

- 115.8 m² = allées + dégagements + manœuvre

2) Pourquoi ce n’est pas “perdu”

Ces 115.8 m² ne sont pas une perte inutile.
Ils sont nécessaires pour que le magasin fonctionne.

Pour les racks palettes, il faut :

- faire circuler les chariots,

- prendre les palettes,

- les déposer,

- tourner,

- sécuriser les dégagements.

Donc si tu n’avais que les 94.8 m² de racks sans les 115.8 m² d’allées :

la zone serait trop dense et inexploitable.

3) Signification physique de eff_pal = 0.45

Cela veut dire :

dans une zone palettes, environ 45 % de la surface brute devient de l’emprise réelle de racks,
et environ 55 % est laissé aux allées et à l’exploitation.

Donc :

Aisles ratio = 1 - eff_pal = 1 - 0.45 = 0.55

Soit :

- 45 % racks

- 55 % allées / accès

4) Pourquoi les valeurs changent selon le type de stockage

Parce que tous les types de stockage n’ont pas le même besoin de circulation.

A. eff_pal = 0.45

Cas : pallet racks

Cela veut dire :

- racks relativement compacts,

- mais besoin de larges allées chariot élévateur

- typiquement autour de 3 à 3.5 m ou plus selon le matériel

Donc la part des allées est importante.

Lecture

- 45 % = racks

- 55 % = circulation / manutention

C’est cohérent pour des racks palettes sélectifs.

B. eff_she = 0.50

Cas : shelving

Ici, les allées sont plus étroites :

- piétons

- picking manuel

- parfois chariots légers

Les allées peuvent être autour de 0.8 à 1.0 m, parfois un peu plus.

Donc on utilise mieux la surface.

Lecture

- 50 % = étagères

- 50 % = allées piétonnes et accès

Les étagères sont plus compactes que les racks palettes.

C. eff_can = 0.35

Cas : cantilever

Le cantilever stocke des pièces longues :

- barres,

- tubes,

- profilés,

- pièces encombrantes.

Cela demande souvent :

- plus de dégagement latéral,

- plus d’espace de manœuvre,

- parfois pont roulant, grue, manutention spéciale.

Donc le ratio d’emprise des racks est plus faible.

Lecture

- 35 % = emprise utile cantilever

- 65 % = allées / dégagements / accès

D. eff_flo = 0.65

Cas : floor storage

Ici, tu as souvent :

- places matérialisées au sol,

- circulation directe,

- peu de structure métallique.

Donc la zone peut être plus “dense”.

Lecture

- 65 % = places utiles

- 35 % = circulation et dégagements

C’est pour cela que eff_flo est plus élevé.

5) Vue logique très simple

Pour chaque famille :

Raw allocated zone
= useful footprint + aisles / access / maneuver

ou :

S_raw = S_fp + S_aisles

avec :

S_fp = S_raw × eff
S_aisles = S_raw × (1 - eff)

6) Exemple complet avec les palettes

Tu as :

S_raw = 210.6 m²
eff_pal = 0.45

Alors :

Footprint rack

S_fp = 210.6 × 0.45 = 94.8 m²

Allées / circulation

S_aisles = 210.6 × (1 - 0.45)
         = 210.6 × 0.55
         = 115.8 m²

Donc la zone palettes se lit comme :

210.6 m² total
├── 94.8 m² racks
└── 115.8 m² aisles/manutention

7) Pourquoi on applique eff avant la conversion en capacité

Parce que la capacité de stockage ne doit être calculée qu’à partir de la surface réellement occupée par les équipements, pas à partir de la zone brute.

Sinon, tu surestimerais la capacité.

Mauvaise logique

210.6 m² raw zone → capacité

Bonne logique

210.6 m² raw zone
→ 94.8 m² rack footprint
→ capacité calculée sur 94.8 m²

C’est beaucoup plus réaliste.

8) En une phrase, que veut dire eff ?

eff veut dire :

la part de la zone brute qui devient réellement de l’emprise utile de stockage

Et donc :

1 - eff

représente :

la part de la zone consommée par les allées, accès et manœuvres.

9) Résumé des valeurs typiques que tu cites

eff_pal = 0.45

Pour racks palettes avec larges allées chariots

eff_she = 0.50

Pour étagères avec allées piétonnes plus fines

eff_can = 0.35

Pour cantilever avec pièces longues et manutention plus contraignante

eff_flo = 0.65

Pour places au sol avec circulation plus simple et stockage plus dense

10) Attention importante

Ces valeurs sont des hypothèses de pré-dimensionnement, pas des vérités absolues.

Elles dépendent de :

- largeur réelle des allées,

- type de chariot,

- simple ou double face,

- sens de circulation,

- sécurité,

- sprinklers / poteaux / contraintes bâtiment,

- organisation du layout.

Donc elles sont très utiles au stade préliminaire, mais elles devront être validées ensuite par un vrai layout.

11) Formule ultra simple à retenir

Tu peux retenir :

Raw zone = equipment footprint + aisles

et :

equipment footprint = raw zone × efficiency

12) Traduction métier très simple

Ton exemple veut dire :

J’attribue 210.6 m² bruts à la zone palettes.
Comme cette zone nécessite des allées chariot importantes, seulement 45 % deviennent réellement de l’emprise racks, soit 94.8 m².
Les 55 % restants, soit 115.8 m², servent à la circulation et à la manutention.